有机废弃物好氧发酵翻堆机（发酵装置）

适用性实地试验验证规范

范围

- 本规范规定了有机废弃物好氧发酵翻堆机（发酵装置）的适用性试验验证的内容、方法和判定规则。本规范适用于畜禽粪便处理使用的好氧发酵翻堆机发酵装置（以下简称发酵装置）的适用性试验验证。

- 规范性引用文件

下列文件对于本规范的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本规范。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

GB/T 8576-2010  复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法

- GB 14554-1993 恶臭污染物排放标准

- GB 16297-1996 大气污染物综合排放标准

GB 19517-2009   国家电气设备安全技术规范

GB/T 23821-2009 机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离

- 术语和定义

有效反应时间

发酵装置内物料温度连续维持在50℃～75℃的时间

日处理能力

设备运转至正常出料后，每天可处理的物料重量。

- 基本要求

  - 申请方需提供的文件资料

在申请时需提供的材料，一般包括：

a）产品规格确认表，见附录A；

b）样机照片(左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张)；

c) 产品使用说明书。

以上材料需加盖企业公章。

  - 被测参数准确度及仪器设备

- 试验用仪器、仪表和量具在使用前应按规定校验合格，其测量精度应满足试验要求，并在检定有效期内。被测参数的准确度要求见表1，选用仪器设备的量程和准确度应与表1的要求相匹配。

- 表1 被测参数准确度要求及仪器设备

| 序号 | 被测参数 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | 0m～10m | 1mm |
| 2 | 时间 | 0h～12h | 0.5s/12h |
| 3 | 重量 | 0t～5t | 0.5kg |
|  |  | 0g～300g | 0.001g |
| 4 | 温度 | 0℃～100℃ | 0.1℃ |

  - 样机确定

样机由制造商（申请方）无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品。制造商（申请方）应在试验验证机构约定时间前将样机送达指定地点，样机数量为2台，其中1台用于试验，1台备用。试验验证完成且制造商（申请方）对验证结果无异议时，样机由制造商（申请方）自行处理。在试验过程中，由于非样机质量原因造成试验无法继续进行时，可以启用备用样机重新试验。

- 评价项目和方法

  - 试验项目

试验项目见表2。

- 表2 适用性评价项目及权重分配

| 一级指标 | 二级指标 | 权重值 |
| --- | --- | --- |
| 适用性 | 成品含水率 | 0.4 |
|  | 有效反应时间 | 0.5 |
|  | 废气排放 | 0.1 |
|  | 日处理能力 | 0.5～1 |

  - 试验条件

    - 试验场地和样机的安装应符合产品使用说明书的有关规定，并能满足试验要求。

    - 试验电压为380V，偏差不大于额定值的±5%。

    - 试验前应测定和纪录样机的主要技术参数。

    - 试验过程中对设备的操作和测定应由固定的熟练操作人员进行。

    - 试验物料应是同一来源、时间相近、物料特性相似的物料，且种类、数量充足，能满足测试时的需要。

    - 试验场地风速应小于5m/s。

  - 试验要求

    - 每个试验进行两个反应周期，测定成品性状和日生产率。

    - 如样机因非适用性类故障，不能继续工作，应启用备用样机重新开始试验；如因适用性类故障，不能继续工作，直接判为“不适用”。同时对样机不能继续进行试验的具体情况做出详细记录。

    - 全部试验工作结束，分别汇总每个试验物料的试验结果，填写附录B表B.2、B.3。

  - 试验方法

    - 成品含水率

成品水分含量的测定按GB/T 8576的规定进行。

    - 有效反应时间

在试验开始前，使用标准温度计校对发酵装置的显示温度，误差在2℃以内时，进行下一步试验，如果误差超过2℃，须更换合格温度计后进行试验。每间隔1小时记录反应温度，取温度保持在50℃～75℃范围内的时间，计算连续维持时间，即为有效反应时间。

    - 废气排放

设备运转正常后和设备正常出料时，分别由不少于5位检定人员在距离设备10m处嗅闻，按表6分别给出评分，计算平均值。

    - 日处理能力

设备运转正常后，加入核定重量的物料开始记时，直至正常出料的一个完整运行周期。正常出料后，记录每天加入反应罐的物料量，共测三天，取平均值。按式（1）计算日处理能力：

Q=M3	(1)

式中：

Q ——日处理能力，单位为吨每天（t/d）；

M ——正常出料后每天加入反应罐的物料量，单位为吨（t）；

  - 产品单项性能指标的评价标准

评价标准见表3。

表3 产品单项性能指标的评价标准

| 序号 | 单项性能 | 单位 | 合格指标 A |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成品含水率 | / | ≤40% |
| 2 | 有效反应时间 | d | 7～12 |
| 3 | 废气排放 | / | 无明显臭味 |
| 4 | 日处理能力 | t/d | 产品明示最小值或规定值 |

  - 产品单项性能指标适用性评价分值和折算系数

    - 成品含水率性能指标适用性评价分值

成品含水率hi的合格指标为A，其试验结果对应的单项适用性评价分值见表4。

表4 成品含水率单项适用性评价分值

| 性能试验测试结果（hi） | 评价分值（Fh） |
| --- | --- |
| hi＜A | 5 |
| A(1)≤hi＜A(1+5%) | 4 |
| A(1+5%)≤hi＜A(1+10%) | 3 |
| A(1+10%)≤hi＜A(1+20%) | 2 |
| hi≥A(1+20%) | 1 |

    - 有效反应时间性能指标适用性评价分值

有效反应时间ti的合格指标为A，其试验结果对应的单项适用性评价分值见表5。

- 表5 有效反应时间单项适用性评价分值

| 性能试验测试结果（ti） | 评价分值（Fh） |
| --- | --- |
| ti≥7 | 5 |
| 6≤ti＜7 | 4 |
| 5≤ti＜6 | 3 |
| 4≤ti＜5 | 2 |
| ti＜4 | 1 |

    - 废气排放性能指标适用性评价分值

废气排放fi的合格指标为A，其试验结果对应的单项适用性评价分值见表6。

- 表6 有效反应时间单项适用性评价分值

| 性能试验测试结果（fi） | 评价分值（Ff） |
| --- | --- |
| 无臭味 | 5 |
| 轻微臭味 | 4 |
| 中度臭味 | 3 |
| 明显臭味 | 2 |
| 重度臭味 | 1 |

    - 日处理能力性能指标适用性评价分值

日处理能力qi的合格指标为A，其试验结果对应的适用性评价折算系数见表7。

表7 日处理能力指标适用性评价折算系数

| 性能试验测试结果（qi） | 折算系数（α） |
| --- | --- |
| qi≥A | 1 |
| A(1-10%)≤qi＜A | 0.9 |
| A(1-20%)≤qi＜A(1-10%) | 0.8 |
| A(1-30%)≤qi＜A(1-20%) | 0.7 |
| A(1-40%)≤qi＜A(1-30%) | 0.6 |
| qi＜A(1-40%) | 0.5 |

  - 评价方法

    - 将附录表B中每个试验的成品含水率、有效反应时间的试验结果，按表3、表4、表5和表6转化为两项性能指标单个试验的适用性评价分值Fhi 、Fti、Ffi；日处理能力试验结果,按表7转化为单个试验的适用性评价折算系数αi，填写附录《表B有机废弃物好氧发酵翻堆机（发酵装置）性能试验结果汇总表》。

分别求其平均值，即为试验产品单项性能指标适用性评价分值：成品含水率率适用性评价分值Fh、有效反应时间适用性评价分值Ft、废气排放适用性评价分值Ff和日处理能力适用性评价折算系数α。

5.8.2 根据表2中的权重值，按式(2)计算试验物料发酵装置适用指数。

Ei=（Fh×40%+Ft×50%+Ff×10%）×α	(2)

式中：

Ei——试验物料发酵装置适用指数；

5.8.3 产品使用多种堆肥物料进行试验测评，按照式⑾计算样机的适用性综合评价分值。

Ez=EiN	(3)

式中：

Ez——所有堆肥物料样机的适用性综合评价分值，即适用指数；

N——堆肥物料种类。

- 评价结论的表述方式

6.1 适用指数与评价结果对应关系

对应关系见表7。

表7 适用指数与评价结果对应关系

| 适用指数E | E＜3 | 3≤E≤4 | E＞4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价结果 | 不适用 | 基本适用 | 适用 |

6.2评价结论的表述方式

在企业明示的试验条件下，依据GF37/T    -    《有机废弃物好氧发酵翻堆机（发酵装置）适用性试验验证规范》，使用××物料对××台××型发酵装置进行试验验证，样机适用指数为××，适用性评价结果为适用、基本适用或不适用。

- （资料性附录）
表A 产品规格确认表

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称 | / |  |
| 2 | 型号 | / |  |
| 3 | 结构型式 | / |  |
| 4 | 容量 | m³ |  |
| 5 | 外形尺寸（长×宽×高） | mm |  |
| 6 | 结构质量 | kg |  |
| 7 | 配套动力 | kW |  |
| 备注 |  |  |  |

企业负责人：                           （公章）                       年     月     日

- （资料性附录）
表B.1有机废弃物好氧发酵翻堆机（发酵装置）性能试验记录表

试验编号：              试验地点:                               试验时间：    年  月  日

| 项目编号 |  |  |  |  |  | - 试验物料 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号和名称 |  |  |  |  |  | - 样机编号 |  |  |  |  |  |
| 生产企业 |  |  |  |  |  | 出厂日期 |  |  |  |  |  |
| 试验条件 | 堆肥物料 |  |  |  |  | 试验电压 |  |  |  |  |  |
|  | - 堆肥辅料 |  |  |  |  | 试验菌种 |  |  |  |  |  |
| 性能试验 | 项 目 |  |  |  | - 第一次 |  |  | - 第二次 |  |  | - 平均值 |
|  | 成品含水率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - / |
|  | 有效反应时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
|  | 废气排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日处理能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 试验人员：

附录B

(资料性附录)

表B.2 堆肥发酵装置性能试验结果汇总表

| 项目编号 |  |  |  |  | - 试验物料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号和名称 |  |  |  |  | - 样机编号 |  |  |  |
| 生产企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验日期 |  |  |  |  | - 出厂日期 |  |  |  |
| 试验编号 | - 试验条件 |  | - 性能指标试验结果 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 成品含水率 hi | - 有效反应时间 - ti |  | 废气排放 fi |  | - 日处理能力 qi |
|  | - 试验物料: - 试验辅料： - 试验菌种： - 试验电压： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. 试验物料: 2. 试验辅料： 3. 试验菌种： 4. 试验电压： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. 试验物料: 2. 试验辅料： 3. 试验菌种： 4. 试验电压： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

汇总人：

附录B

(资料性附录)

- 表B.3 堆肥发酵装置适用性测评单项评价结果汇总表

| 项目编号 |  |  |  |  |  | - 测评物料 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测评方法 |  |  |  |  |  | - 测评日期 |  |  |  |  |
| 型号名称 |  |  |  |  |  | 生产企业 |  |  |  |  |
| 序号 | 试验编号 |  |  | - 测评条件 | - 作业质量单项性能指标适用性测评结果和日处理能力 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - 成品含水率 Fh |  | - 有效反应时间 - Ft |  | 废气排放 Ff | - 日处理能力 α |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 平均值（测评物料的产品单项性能指标适用性评价分值Fh、Ft 、Ff和折算系数α） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测评物料的产品的适用指数Ei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 汇总人：

- _________________________________